- ИП Крюкова М.Г. (свидетельство № 409463211200193 от 22 апреля 2009 г.)

305029 Курск, ул. К. Маркса, 59/а офис №16 (5 этаж) Тел. 8 910 318 0410, E-mail: pg.grado@yandex.ru

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ в

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Малолокнянский сельсовет»

Суджанского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(разработан в соответствии с договором №1.2.7 от 15.08.2012 г.)

# ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

# Том 1

г. Курск 2016 г.

- ИП Крюкова М.Г. (свидетельство № 409463211200193 от 22 апреля 2009 г.)

305029 Курск, ул. К. Маркса, 59/а офис №16 (5 этаж) Тел. 8 910 318 0410, E-mail: pg.grado@yandex.ru

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ в

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Малолокнянский сельсовет»

Суджанского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

# Том 1

Главный архитектор проекта				Ниязов А.Ю.

Разработал		 				Шубин Е.Г.

г. Курск 2016 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	7

2	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ	10

2.1 Мероприятия по развитию и преобразованию пространственно-планировочной структуры	10

2.1.1 Архитектурно-планировочные решения	10

2.1.2 Мероприятия по уточнению границы муниципального образования	11

2.1.3 Мероприятия по развитию и преобразованию функциональной структуры использования территории	12

2.2 Мероприятия по развитию социально-экономической сферы	16

2.2.1 Развитие экономической сферы	16

2.2.2 Жилищное строительство	17

2.2.3 Система культурно-бытового и социального обслуживания	18

2.3 Мероприятия по совершенствованию транспортной инфраструктуры	18

2.4 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	19

2.5 Мероприятия по развитию системы рекреации	20

2.6 Мероприятия по санитарной очистке территории	21

2.7 Мероприятия по охране объектов культурного наследия	21

2.8 Мероприятия по охране окружающей среды	22

2.9 Мероприятия по снижению основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	23

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана муниципального образования  «Малолокнянский сельсовет» Суджанского  района Курской области (далее Генеральный план) осуществлена Проектной группой «ГРАДО» в соответствии с договором №1.2.7 от 15.08.2012 г.

Заказчиком выступает Администрация муниципального образования  «Малолокнянский сельсовет» Суджанского района Курской области.

Предыдущий документ территориального планирования - проект планировки и застройки села Малая Локня колхоза «Рассвет» Суджанского района Курской области. Выполнен в 1978 г.,  подрядчик -  институт «Курсксельхозпроект».

Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», с целями и задачами развития муниципального образования, сформулированными в документах государственного планирования социально-экономического развития Курской области и Суджанского муниципального района:

- Программе социально-экономического развития Курской области на 2011-2015 годы;

- Стратегии социально-экономического развития Курской области до 2020 года;

- Схеме территориального планирования Курской области;

- Схеме территориального планирования муниципального образования «Суджанский район» Курской области.

Графическая часть генерального плана разработана на материалах схем землеустройства в масштабе 1:10000, выполненных Курским предприятием института ЦЧОНИИгипрозем (РосНИИземпроект) в 1991 году. Актуализация топографического материала производилась с использованием следующих интернет порталов общего доступа: http://maps.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru - космоснимки.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I очередь 2012- 2016  год;

- Расчетный срок  2031 год;

- Исходный период  2011 год.

Проектные материалы представляют собой комплект, состоящий из диска с электронным видом генерального плана, и его копиями на твердом носителе (бумаге) в трех экземплярах.

Формат записи диска позволяет заказчику считывать и использовать информацию с данного диска без применения дополнительных программ на современном, на момент сдачи работы, компьютерном оборудовании.

Разрабатываемая электронная версия генерального плана представлена в бумажном и электронном виде в программном обеспечении ГИС ИнГео. Текстовая часть представлена в формате Microsoft Word 2007.

Состав проектных материалов

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ генеральный план муниципального образования «Малолокнянский сельсовет» Суджанского района включает в себя следующие материалы:

- Положения о территориальном планировании - пояснительная записка, том 1:

- Цели и задачи территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

- Графические материалы - «Генеральный план муниципального образования «Малолокнянский сельсовет»:

- Карта планируемого размещения объектов местного значения (основной чертеж). Масштаб 1:25000.

- Карта положения в системе расселения. Масштаб  1:70000.

- Карта функциональных зон. Масштаб  1:25000.

Прилагаемые к генеральному плану материалы по его обоснованию, включают:

- Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме – пояснительная записка том 2:

- Общие сведения о муниципальном образовании.

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основании анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений их использования.

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

- Мероприятия, утвержденные документами территориального планирования Курской области и Суджанского муниципального района.

- Предложения по изменению границ муниципального образования и баланса земель в пределах перспективной границы муниципального образования.

- Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме – пояснительная записка том 3 «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Графические материалы обоснования генерального плана муниципального образования «Малолокнянский сельсовет»:

- Карта современного использования территории. Масштаб  1:25000.

- Карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории поселения. Масштаб  1:25000.

- Карта инженерной и транспортной инфраструктуры. Масштаб 1:25000.

- Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Масштаб  1:25000.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Муниципальное образование «Малолокнянский сельсовет»  расположено на северо-западе Суджанского района Курской области. Административным центром сельсовета является село Малая Локня. В состав сельсовета вместе с административным центром входят семь населенных пунктов.

Сельское  поселение с северной стороны граничит с Погребским сельсоветом, на востоке с Пореченским сельсоветом, на юге с Казачелокнянским и Свердликовским сельсоветом, на западе с Новоивановским сельсоветом, на северо-западе – с Кореневским районом Курской области.

Площадь Малолокнянского сельсовета равна 6134 га или 6,2%  территории  Суджанского района. Численность населения на 01.01.2012 г. составила 1361человек.

В системе расселения Суджанского района муниципальное образование «Малолокнянский сельсовет» имеет тесную связь с Казачелокнянским и Погребским сельсоветом.

В соответствии со схемой территориального планирования Суджанского района село Малая Локня  отнесено  ко  второму уровню иерархии в системе расселения района (население от 500 до1000 человек).  В остальных населенных пунктах число жителей не превышает 100-130 .

Таблица 1 -Характеристика населенных пунктов Малолокнянского сельсовета

| № п/п | Населенные пункты, входящие в муниципальное образование | Численность населения, чел. |  | Удаленность (км) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. пенсионеров | от центра МО | от райцентра |
| 1 | с.Малая Локня | 980 | 270 |  | 20 |
| 2 | д.Викторовка | 124 | 55 | 2 | 22 |
| 3 | д.Кругленькое | 40 | 17 | 6 | 26 |
| 4 | д.Николаевка | 47 | 15 | 3 | 23 |
| 5 | х.Никольский | 77 | 30 | 4 | 16 |
| 6 | д.Новая Сорочина | 71 | 33 | 5 | 25 |
| 7 | д.Старая Сорочина | 22 | 8 | 3 | 23 |
| Итого |  | 1361 | 428 | Х | Х |

Определение назначения территории муниципального образования исходит из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития Малолокнянского сельсовета: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие сельсовета по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения.

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения поселения. В  2016 году число жителей по данному сценарию должно будет составлять 1334 человека, в 2031 году – 1257 человек. Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения поселения.

Мероприятия по развитию муниципального образования, предложенные в Генеральном плане, определялись исходя из инновационного сценария развития.

Главная цель разработки генерального плана Малолокнянского сельсовета - территориально-пространственная организация поселения методами градостроительного планирования в целях формирования условий для устойчивого социально-экономического развития, рационального использования земель и их охраны, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории, а также улучшение качества жизни населения.

Задачи территориального планирования имеют целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и природопользовательской составляющих. Обеспечение условий для устойчивого экономического развития муниципального образования достигается решением следующих задач:

- формирование территориально-хозяйственной организации муниципального образования, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности, являющихся экономической базой развития территории;

- повышение уровня жизни и условий проживания населения в муниципальном образовании, формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения для развития человеческого потенциала при обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм;

- экологическое и экономичное использование трудовых, земельных, водных и других ресурсов, улучшение экологической ситуации и повышение качества среды проживания граждан;

- внедрение и обоснование предложений по модернизации и реконструкции инженерно-коммуникационных систем и транспортной инфраструктуры;

- изыскание и создание рекреационных и туристических объектов на территории муниципального образования, создающих центры массового и культурного отдыха населения муниципального образования и района и привлекающих дополнительные источники дохода в местный бюджет;

- достижение долговременной безопасности жизнедеятельности населения и экономического развития путем создания территориально организованной сети объектов защитных сооружений, коридоров и районов эвакуации населения в условиях ЧС.

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

## Мероприятия по развитию и преобразованию пространственно-планировочной структуры

### Архитектурно-планировочные решения

Формирование пространственной композиции выполнено на основе индивидуальных особенностей места, исторического и природного потенциала, своеобразия ландшафтной структуры территории и территориальных возможностей муниципального образования.

Основной идеей архитектурно-планировочных решений является повышение уровня комфортности среды проживания и достижение нормативной обеспеченности населения социальной и инженерной инфраструктурой с сохранением территории населенных пунктов в существующих границах.

Муниципальное образование «Малолокнянский сельсовет» расположено в северо-западной части Суджанского района. В состав сельсовета входят семь населенных пунктов: село Малая Локня, деревня Викторовка, деревня Кругленькое, деревня Николаевка, хутор Никольский, деревня Новая Сорочина, деревня Старая Сорочина

Исторически расселение жителей муниципального образования производилось вдоль реки Малая Локня.

Генеральным планом планировочное развитие предлагается базировать уже не на речном, а на транспортном каркасе территории. Поскольку любое производство и проживание, социальное обеспечение связано, прежде всего, с транспортной доступностью.

Таким образом, перспективная планировочная структура муниципального образования «Малолокнянский сельсовет» будет определяться системой населенных пунктов и связывающими их коммуникациями. Планировочными осями поселения принимаются дороги, соединяющие  населенные пункты  поселения с районным центром – г. Суджа, смежными поселениями и друг с другом.

Планировочным центром Малолокнянского сельсовета является его административный центр – село Малая Локня, расположенное  в 20 км от г. Суджа. Население административного центра составляет  980 человек.  На территории  располагается железнодорожная станция «Локинская», въезд в село осуществляется по автодороге «Льгов-Суджа» - Новоивановка.

Малая Локня  достаточно компактна, вытянута с  севера на юг,  расположена по обе стороны от железной дороги. Главная улица села проходит в меридиональном направлении,  параллельно железной дороге. Прочие улицы криволинейны, не имеют определенной ширины, в основном, с двусторонней застройкой. В административном центре сельсовета функционирует  школа, сельский клуб, узел связи, магазины. В застройке преобладают одноэтажные здания.  Село Малая Локня расположено на правом берегу реки Малая Локня, остальные населенные пункты поселения – на левом.

Сложившийся планировочный каркас (структура) является структурообразующей основой территориальной целостности муниципального образования. Его сохранение и развитие имеет особое значение при решении задач эффективного использования демографического и интеллектуального потенциала, ведения сельского хозяйства, рекреационного использования благоприятных территорий.

Комплексное освоение (коттеджная застройка) новых территорий должно проходить в соответствии с действующими нормами, в частности должно удовлетворяться требование СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», представленное ниже.

Таблица 2 – Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в составе комплексной застройки

| Вид жилого образования | Участки жилой застройки | Участки общественной застройки | Территории зеленых насаждений | Улицы, проезды, стоянки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплексная коттеджная застройка | Не более 85% | 3,0% - 5,0% | Не менее 3,0% | 5,0% - 7,0% |

### Мероприятия по уточнению границы муниципального образования

- Генеральным планом не предусмотрены мероприятий по изменению границ Малолокнянского сельсовета, в тоже время предусматривается изменение границы населенного пункта сельсовета - с.Малая Локня.

- В целях устранения сложившегося несоответствия существующей границы населенного пункта, фактическому землепользованию (застройке), проектом предусматривается изменение границ 1-го населенного пункта, для создания необходимых территориальных предпосылок развития населенных пунктов Малолокнянского сельсовета.

- Предлагается изменение границы с. Малая Локня и смена установленной территориальной зоны и градостроительных регламентов в границах 1-го земельного участка. Данные по земельному участку сведены в следующую таблицу.

| № п.п. | Кадастровый номер | Местоположение участка Площадь земельного участка, кв.м | Категория земель, в состав которых входит земельный участок Разрешенное использование | Категория земель, в которую предлагается Перевод Предложение по разрешенному использованию земельного участка | Обоснование перевода участка из состава земель одной категории в другую |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46:23:130901:4. | Восточная граница с.Малая Локня 577 671 кв.м | Земли сельскохозяйственного назначения Для сельскохозяйственного производства | Земли населённых пунктов Зона застройки индивидуальными жилыми и малоэтажными многоквартирными жилыми домами и объектом режимной территории. | Развитие на основе вновь осваиваемой территории жилой застройки. Развитие сферы социально-культурного обслуживания, обеспечивающей потребности жителей с. Малая Локня. |

### Мероприятия по развитию и преобразованию функциональной структуры использования территории

Генеральным планом Малолокнянского сельсовета Суджанского района Курской области устанавливается следующий перечень функциональных зон и параметров их планируемого развития (по видам):

- Зона градостроительного использования:

  - Жилая зона (Ж);

  - Общественно-деловая зона (О);

  - Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т);

  - Зона сельскохозяйственного использования (Сх);

  - Зона рекреационного назначения (Р);

  - Зона специального назначения (Сп);

  - Зона иного назначения в соответствии с местными условиями (территория общего пользования).

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Зона сельскохозяйственного использования.

- Зона рекреационного назначения.

- Зона специального назначения.

Генеральным планом определено следующее функциональное назначение зон (по видам).

Зона градостроительного использования – площадь зоны к концу расчетного срока 922 га:

- Жилая зона (Ж)

Жилая зона предназначена для размещения жилой застройки индивидуальными жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон. В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В зоне жилой застройки допускается размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Жилая зона к 2031 году будет занимать 361,7га или 5,9% территории муниципального образования.

Нормативные показатели плотности застройки участков жилой зоны:

- Коэффициент застройки - 0,2-0,6;

- Коэффициент плотности застройки - 0,4-1,2.

- Плотность населения для жилых зон составляет – 40-70 чел/га.

- Максимальная и средняя этажность: индивидуальная застройки включая цоколь – 4 этажа.

- Общественно-деловая зона (О)

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов общественно-деловой застройки различного назначения. В общественно-деловой зоне допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, предназначенных для временного проживания граждан, а также подземных или многоэтажных гаражей. В зоне общественно-деловой застройки также допускается размещение жилой застройки (не более 30%) и объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Площадь зоны- 11,8 га (0,2 % территории муниципального образования.)

Нормативные показатели плотности застройки участков общественно- деловой зоны:

- Коэффициент застройки- 0,8-1;

- Коэффициент плотности застройки – 2,4-3;

- Максимальная и средняя этажность- 5 этажей.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, и других видов транспорта, а также для размещения инженерных сетей и сооружений.

На территории зоны допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обслуживанием данной зоны.

Площадь под зоной инженерной и транспортной инфраструктуры в границах населенных пунктов сельсовета к концу расчетного срока составит 34,3 га или 0,6% территории сельсовета.

- Зона сельскохозяйственного использования (Сх)

Зона размещения объектов сельскохозяйственного использования предназначена для ведения подсобных хозяйств, размещения садово-огородных, дачных участков, растениеводства и т.п. В  зоне сельскохозяйственного использования допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зона сельскохозяйственного использования к 2031 г. занимает площадь 172 га или 2,8% территории муниципального образования.

- Зона рекреационного назначения (Р)

Зона рекреационного назначения предназначена для организации мест отдыха населения и включают в себя леса, лесопарки, скверы, бульвары, сады, зоопарки, зоны кратковременного отдыха и иные особо охраняемые природные территории и объекты, в том числе относящиеся к землям общего пользования. В рекреационной зоне допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также объектов общественно-делового назначения, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зона рекреационного назначения к концу расчетного срока составит 7,8 га или 0,1%  площади муниципального образования.

- Зона специального назначения (Сп)

Зона специального назначения предназначена для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, крематориев, территорий складирования отходов (скотомогильников) и т.п., а также военных и иных режимных объектов. В зоне специального назначения допускается размещение зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (санитарно-защитного озеленения).

Площадь зоны специального назначения в границах населенных пунктов сельсовета к расчетному сроку не изменится и составит 8,4 га или 0,1 % территории муниципального образования.

- Зона иного назначения (территория общего пользования)

Зона иного назначения (территория общего пользования) расположена в черте зоны градостроительного использования, но фактически не востребована для градостроительного освоения.

Площадь зоны иного назначения – 326 га (5,3% от площади сельсовета на расчетный срок).

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожных, автомобильных инфраструктур и сопутствующих объектов, а также объектов инженерной инфраструктуры.

Площадь зоны инженерной и транспортной инфраструктур – 164,3 га (2,7% от площади сельсовета на расчетный срок).

Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования предназначена для ведения подсобных хозяйств, размещения садово-огородных, дачных участков, растениеводства, размещения объектов сельскохозяйственного назначения и т.п.

Площадь зоны сельскохозяйственного использования - 4781,7  га (78% от площади сельсовета на расчетный срок).

Зона рекреационного назначения

Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения за чертой населенных пунктов и включают в себя леса, лесопарки, зоны кратковременного отдыха и иные особо охраняемые природные территории и объекты, в том числе относящиеся к землям общего пользования.

Площадь зоны рекреационного назначения  - 251,3 га (4,1% от площади сельсовета на расчетный срок).

Зона специального назначения

Зона специального назначения предназначена для размещения за чертой населенных пунктов сельсовета объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, крематориев, территорий складирования отходов (скотомогильников) и т.п., а также военных и иных режимных объектов. В зоне специального назначения допускается размещение зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (санитарно-защитного озеленения).

Площадь зоны специального назначения  - 14,7 га (0,2% от площади сельсовета на расчетный срок).

Границы функциональных зон с параметрами развития таких зон установлены на «Карте функциональных зон».

Генеральным планом установлено соотношение площадей, занимаемых функциональными зонами (по видам зон), в процентах от площади муниципального образования, равной 100%:

- Зона градостроительного использования –15%;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры –2,7%;

- Зоны сельскохозяйственного использования –78%;

- Зона рекреационного назначения –4,1%;

- Зона специального назначения– 0,2%.

## Мероприятия по развитию социально-экономической сферы

### Развитие экономической сферы

Восстановление и развитие промышленного потенциала поселения планируется посредством привлечения инвесторов и развития соответствующих промышленных производств.

Генеральным планом на первую очередь строительства предлагается:

- выделение в качестве инвестиционных площадок недействующих, фактически заброшенных территорий промышленных объектов;

- увеличение площади целевого использования сельскохозяйственных угодий поселения;

- разработка мероприятий по выделению земельных участков под строительство промышленных предприятий, предложенных в СТП Суджанского района.

Генеральным планом на расчетный срок в качестве мероприятий определено:

- реконструкция мастерских в д. Викторовка;

- реконструкция молочно-товарной фермы в д. Викторовка, х. Никольский, свинофермы в д. Старая Сорочина;

- реконструкция ЗАВа, зерносклада, крытого тока в д. Викторовка;

- строительство предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции в с. Малая Локня;

- строительство сетей газоснабжения, водоснабжения и электроснабжения к производственным объектам в с. Малая Локня, д. Викторовка;

- строительство СТО и автомойки в с. Малая Локня.

### Жилищное строительство

В рамках генерального плана формируются основные направления жилищного строительства как с позиции выявления территорий наиболее благоприятной для жилой застройки, так и с позиции формирования основных качественных и количественных характеристик перспективной жилой застройки. Основанием для непосредственного выделения участков индивидуального жилищного строительства должно осуществляться после разработки проекта планировки территории.

Для определения проектных предложений был выбран инновационный сценарий развития, по которому планируемая численность населения на первую очередь строительства (до 2016 года) составит 1334 человека и на расчетный срок (до 2031 года) – 1257 человек.

Генеральным планом на первую очередь строительства предлагается:

  - Подготовка документации по планировке территории, а также документации, необходимой для проведения торгов на право приобретения (владения) земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в том числе для организации нового индивидуального жилищного строительства.

  - Подготовка документации по планировке территории и иной документации, необходимой для проведения торгов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий и включения в федеральные и областные целевые программы по расселению ветхого и аварийного жилищного фонда.

  - Создание условий для достижения обеспеченности жителей Малолокнянского сельсовета жилищным фондом к 2016 году в размере не менее 24,8 м2 общей площади на человека.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

  - Подготовка документации по планировке территории и проведение мероприятий по инженерной подготовке территории в целях предоставления потенциальным инвесторам инженерно подготовленных земельных участков для строительства жилых индивидуальных домов;

  - Создание условий для достижения обеспеченности жителей Малолокнянского сельсовета жилищным фондом к 2031 году в размере не менее 27,2 м2 общей площади на человека.

### Система культурно-бытового и социального обслуживания

Генеральным планом на I очередь строительства предусматривается:

- строительством комплексной спортивной площадки в  с. Малая Локня;

- строительство торгового комплекса  на 200 м2  торговой площади  в с. Малая Локня;

- строительство  школы - детского сада на 172 места  в с. Малая Локня;

- строительство отдельного пожарного поста в с.Малая Локня;

- разработка мероприятий по приведению в соответствие с действующими нормами по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социально-культурного и иного назначения к существующим, проектируемым и реконструируемым общественным объектам и территориям жилой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок в качестве мероприятий определено:

- строительство ФАПа с аптекой в с. Малая Локня;

- строительство двух магазинов по 100 м2  торговой площади в  д. Новая Сорочина и д. Викторовка;

- организация предприятия бытового обслуживания на 10 мест в с. Малая Локня;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в  с. Малая Локня,  включающего в себя крытый бассейн (25х14 м) и спортзал;

- строительство кафе на 50 мест в с. Малая Локня.

## Мероприятия по совершенствованию транспортной инфраструктуры

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается:

- асфальтирование улиц с грунтовым покрытием (12 км), в т.ч. в деревне Кругленькое, в селе Малая Локня  (ул. Станционная 1,2 км, ул. Зеленая 1,2 км, ул. Кубарева 0,5 км, ул. Пугачева 1,5 км);

- завершение устройства пешеходных дорожек по ул.Кубарева с. Малая Локня (500 м);

- строительство автодороги между деревней Викторовка и деревней Николаевка протяженностью 0,8 км;

- нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

- при организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). Доля улиц и проездов от общего количества комплексной жилой застройки должна составлять 5–7%;

- реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования.

На расчетный срок генеральным планом в качестве мероприятий определено:

- восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улиц (около 22 км) и автомобильных дорог общего пользования;

- реконструкция автомобильной дороги «Льгов - Суджа».

## Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Генеральным планом на первую очередь строительства предлагается:

- реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 270 м3/сутки - строительство водонапорной башни в д. Кругленькое; бурение скважины и строительство водонапорной башни в д. Новая Сорочина; замена  водонапорной башни в с. Малая Локня и д. Викторовка;

- замена изношенных водопроводных сетей, в по улицам Сотницкая, Пугачева, Молодежная в с. Малая Локня;

- строительство сетей водоснабжения в д. Викторовка, д.Николаевка, д.Новая Сорочина и д.Кругленькое;

- реконструкция сетей водоснабжения и замена водонапорной башни в х. Никольский;

- прокладка уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

- строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (108м3);

- обеспечение очистки сточных вод поселения  объемом 240 м3/сутки;

- реконструкция канализационно-очистных сооружений сельсовета (обеспечение мощности не менее 1200 м3 в сутки с учетом обслуживания других поселений);

- оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения, расположенные на территории сельсовета;

- замена изношенных канализационных сетей в селе Малая Локня  -1,5 км;

- переход на 100% отопление объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ;

- прокладка межпоселковых газопроводов к негазифицированным населенным пунктам сельсовета (х. Никольский, д. Кругленькое);

- строительство  поселковых  газораспределительных сетей низкого давления (х. Никольский, д. Новая Сорочина, д. Кругленькое);

- прокладка уличного газопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

- подключение к системе газоснабжения  существующих и запланированных на  I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

- строительство водопроводных сетей на территории новой жилой застройки;

- прокладка уличного газопровода, подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки;

- подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки;

- реконструкция  ЛЭП «Суджа-Ивница»;

- установка 5-ти таксофонов на территории муниципального образования;

- увеличение мощности действующих АТС до 600  номеров;

- прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда.

## Мероприятия по развитию системы рекреации

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается:

- формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети муниципального образования, как одного из основных элементов в системе зеленых насаждений общего пользования;

- благоустройство парка;

- сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

- рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения.

## Мероприятия по санитарной очистке территории

Система сбора и утилизации ТБО

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается:

- организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 13 контейнеров;

- выявление и контроль в установленном порядке над утилизацией отходов производства на предприятиях-загрязнителях почвы;

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

- обеспечить  наличие свободной площади для утилизации ТБО, равной 0,4 га.

Содержание мест захоронения и предоставление ритуальных услуг населению

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается:

- разработка мероприятий по обеспечению населения местами традиционного захоронения (кладбищами) ориентировочной площадью не менее 0,3 га.

## Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается проведение мероприятий по благоустройству и поддержании в нормальном состоянии территории объектов культурного наследия.

Таблица 3 - Перечень объектов культурного наследия Малолокнянского сельсовета

| № п/п | Наименование памятника | Месторасположение памятника | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники, находящиеся на госохране |  |  |  |
| Памятники археологии |  |  |  |
| 1 | Поселение «Малая Локня- 1» | с. Малая Локня | Р. 608 |
| 2 | Стоянка «Малая Локня» | с. Малая Локня | Р. 608 |
| Памятники истории |  |  |  |
| 1 | Братская могила 85 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | с. Малая Локня, у здания администрации | Р. 382 |
| Памятники, относящиеся к списку выявленных |  |  |  |
| Памятники истории |  |  |  |
| 1 | Могила ефрейтора Широких А.А., погибшего в Афганистане | д. Новая Сорочина |  |
| Памятники археологии |  |  |  |
| 1 | Курган Викторовка | д. Викторовка |  |
| 2 | Курган Никольский | х. Никольский |  |
| Памятники архитектуры |  |  |  |
| 1 | Мельница ветряная | с. Малая Локня |  |
| 2 | Церковь СвятогоИоанна Богослова | с. Малая Локня |  |

## Мероприятия по охране окружающей среды

Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности является одним из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности, зафиксированных в Градостроительном кодексе РФ. Мероприятия в области охраны окружающей среды осуществляются в следующих направлениях:

- снижения негативного влияния существующих промышленных и иных источников загрязнения на здоровье населения и состояние экосистем;

- благоустройство парка;

- установление территориальных ограничений для размещения объектов капитального строительства высоких классов санитарной опасности;

- проведение мероприятий по восстановлению и санации нарушенных и загрязненных участков земель.

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, и рекультивация загрязненных земель;

- предусмотрен вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос с установкой специальных знаков;

- контроль над соблюдением водопользователям регламентов использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов

- организация зон охраны источников питьевого водоснабжения для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов системы водоснабжения;

- контроль над соблюдением регламентов использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

- контроль над соблюдением регламентов использования санитарно-защитных зон и прочих зон.

## Мероприятия по снижению основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В целях снижения уровня  факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, минимизации их последствий генеральным планом предусмотрен комплекс мероприятий по:

- инженерной подготовке, защите  и благоустройству территории;

- реконструкции системы оповещения ГО и о чрезвычайных ситуациях;

- совершенствования системы защиты населения от поражающих факторов ЧС  в защитных сооружениях гражданской обороны;

- совершенствования системы наружного противопожарного водоснабжения территории сельсовета.

К водозащитным мероприятиям относятся:

- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль качества работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Защита от подтопления должна включать в себя:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Мероприятия по инженерной защите от морозного (криогенного) пучения грунтов:

- инженерно-мелиоративные (тепломелиорация и гидромелиорация);

- конструктивные;

- физико-химические (засоление, гидрофобизация грунтов и др.);

- комбинированные.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

- организация поверхностного стока на всей территории поселения по направлению к пойменной части рек;

- проведение мероприятий по защите от воздействия половодья 1% обеспеченности на реке Ивница и Малая Локня (регулировка русла, дренажные и водосборные коллекторы, станции механической очистки);

- проведение мероприятий по берегоукреплению на участках рек, прилегающих к территориям населенных пунктов;

- проектирование и строительство новых артезианских скважин, реконструкция (капитальный ремонт) магистрального водопровода для обеспечения водой жителей в соответствии с нормами п.4.11 СНиП 2.01.51-90;

- реконструкция сети электроснабжения с учетом положения п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90;

- при реконструкции и строительстве систем газоснабжения в процессе развития проектной застройки муниципального образования для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных и военных ЧС необходимо учитывать положения СНиП 2.01.51-90;

- проведение капитального ремонта (реконструкции) теплоисточников и теплосетей с учетом положений пунктов 7.14-7.16 СНиП 2.07.01-89*;

- проектирование и строительство защитных сооружений ГО для укрытия населения (противорадиационных укрытий) в том числе для пункта управления ГО Администрации муниципального образования с учетом п.п.2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 СНиП 2.01.51-90.

Для размещения и обеспечения условий жизнедеятельности эвакуируемых на территории муниципального образования предусмотреть (спланировать) развертывание объектов по назначению: продукты питания, предметы первой необходимости, вода, жилье и коммунально-бытовые услуги в соответствии с Нормативными требованиями.

Для укрытия эвакуированного и размещаемого на территории муниципального образования населения потребуется строительство (приспособление под ЗС) специализированных помещений.

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается

- проектирование и строительство системы оповещения ГО на территории сельсовета: установка сирен (ЭС-40 или ВАУ)  - по одной в д. Старая и д. Новая Сорочина,  три устройства в с. Малая Локня и по два устройства в остальных населенных пунктах с включением в АСЦО области через ЕДДС района, в том числе с соблюдением требований п.п.6.1, 6.10, 6.21 СНиП 2.01.51-90;

- строительство отдельного поста пожарной охраны в с. Малая Локня;

- совершенствование системы наружного противопожарного водоснабжения территории поселка с учетом статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ., а также раздела 4 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».